Esercitazione 3

Circuiti a diodi

Lo scopo di questa esercitazione è quella di studiare dei semplici circuiti contenenti diodi, a tal fine  scegliamo un dispositivo commerciale, il diodo D1N4002, e come prima ricaviamone i principali parametri.

- Tracciare la caratteristica I-V del diodo

Suggerimento: Per tracciare la caratteristica I-V occorre applicare al diodo una tensione DC e farla variare in un intervallo, quindi visualizzare la corrente in funzione della tensione applicata.

Una tensione DC variabile viene inserita attraverso il comando DCSweep del menù Analysis Setup.   Tale modalità permette di far variare un parametro entro un intervallo predefinito. Occorre quindi selezionare la variabile da far variare (inserire il nome del generatore), indicare la modalità di incremento (Linear), scegliere il valore iniziale, il valore finale e l’incremento.

- Ricavare il coefficiente di idealità del diodo.

Suggerimento: Occorre rappresentare la caratteristica del diodo, nella sola regione di polarizzazione diretta, in scala logaritmica. Ripetere la simulazione restringendo il campo di variazione della tensione di ingresso tra  0-800mV e visualizzare la caratteristica in scala semilogaritmica. Questa operazione si effettua accedendo al menù Plot, selezionando Axis Settings e quindi Y Axis: impostare l’asse delle y in scala logaritmica.

Ricordiamo che nella regione di polarizzazione diretta l’equazione che lega corrente e tensione è

ID=IS⋅eVηVT

la quale scritta per due diversi valori della corrente del diodo ID e passando ai logaritmi diventa

V2−V1=2,3ηVT⋅logI2I1

L’equazione appena scritta mostra che se scegliamo nel grafico due punti tra cui la corrente varia di un fattore 10, la corrispondente variazione di tensione è pari 2.3VT  (con VT=25.865mV a temperatura ambiente) da cui si può ricavare il coefficiente di idealità del diodo.

- Ricavare la corrente di saturazione inversa del diodo.

Suggerimento:  L’equazione della corrente in scala semilogaritmica si può scrivere come

logID=VD2.3ηVT+logIS

Questa equazione mostra che  estrapolando il valore dell’intercetta del tratto lineare con l’asse x, si  ottiene il valore della corrente di saturazione inversa IS. Per effettuare in maniera accurata questa operazione conviene restringere l’asse delle y intorno al valore che si desidera leggere sempre agendo sul menù Y Axis.

- Ricavare il coefficiente di variazione della tensione con la temperatura.

Suggerimento: E’ possibile  tracciare la caratteristica I-V a diverse temperature. A tale scopo oltre a far variare la tensione di ingresso (DC Sweep) si deve attivare la modalità Nested Sweep in modo da inserire le variazioni di un altro parametro ricordandosi da attivare  la casella Enable Nested Sweep.  Facendo variare la temperatura in un certo intervallo ed analizzando il grafico ottenuto è possibile ricavare il coefficiente richiesto.

- Confrontare i valori trovati con quelli presenti nel modello Spice.

| Parametro | Valore misurato | Modello Spice |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Is |  |  |
| V/T |  | -- |

Suggerimento: Il diodo utilizzato viene descritto in Spice attraverso un modello equivalente piuttosto complesso i cui parametri possono essere visualizzati selezionando il componente e cliccando Model dal menù Edit. Scegliendo Edit Instance Model appaiono i parametri che descrivono il diodo D1N4002

Tra tutte grandezze che compaiono notiamo esplicitamente che Is=14.11e-9A rappresenta la corrente di saturazione inversa del diodo in esame ed il coefficiente N=1.984 indica il coefficiente di idealità del diodo.

- Analisi di un semplice circuito rettificatore.

Analizzare il funzionamento del circuito di figura:

Suggerimento: Questo circuito rappresenta un semplice raddrizzatore di tensione basato su un diodo ed una resistenza. Alimentare il circuito con un generatore di tensione sinusoidale da scegliere con i seguenti parametri: VOFF=0V, VAMP=20V, FREQ=50Hz.

Visualizzare il grafico della corrente nel circuito e spiegarne l’andamento.

Ripetere la simulazione al variare della ampiezza della tensione sinusoidale e spiegare i risultati ottenuti.

### Analisi del raddrizzatore di tensione.

Suggerimento: Inserire in parallelo alla resistenza un condensatore da 25mF. Ripetere l’analisi del circuito in transitorio. Osservare le tensioni di ingresso e uscita e l’andamento ed il valore della corrente circolante nel circuito durante la carica della capacità. Commentare i risultati.