Esercitazione IV

Risposta in frequenza degli amplificatori a Mosfet a singolo stadio

Il circuito di figura è realizzato con un NMOSEN avente W=20m ed L=10m, nCOX=105∙10-6A/V2, VT=0.8V e =0.02V-1

- Dimensionare le resistenze di polarizzazione in modo da ottenere il seguente punto di lavoro:

ID=250uA, VS=2V, VD=6V

N.B. Ricordarsi di modificare le dimensioni del Mosfet cliccando sul simbolo del dispositivo.

- Determinare analiticamente il guadagno dell’amplificatore e stimarne la frequenza di taglio inferiore fL con il metodo delle costanti di tempo.

- Simulare il circuito con Spice  e confrontare i risultati ottenuti con quelli ricavati al  punto precedente.

- Senza alterare il guadagno dell’amplificatore, modificare il circuito in modo da ottenere una frequenza di taglio inferiore fL=100Hz.

- Come si modificano le prestazioni del circuito se elimino la capacità CS? Confrontare la risposta in frequenza nei due casi e giustificarne le differenze.

N.B. Per confrontare i circuiti conviene fare un copia-incolla cambiando i nomi del secondo circuito e simularli contemporaneamente.