Esercitazione 3

Circuiti elementari a Mosfet.  Amplificatori a singolo stadio. Specchi di corrente.

Nelle esercitazioni useremo dispositivi Mosfet ad arricchimento a canale N ed a canale P. I dispositivi sono indicati rispettivamente con le sigle NMOSEN e PMOSEN.

Le caratteristiche di questi Mosfet sono indicate in tabella.

|  | NMOSEN | PMOSEN |
| --- | --- | --- |
| Tipo: | N-MOS | P-MOS |
| Cox | 0.175 F/cm2 | 0.175 F/cm2 |
| n | 600 cm2 /V/s |  |
| p |  | 240 cm2 /V/s |
| Kp | 1.05 10-4 A/V2 | 4.2 10-5 A/V2 |
| Vt | 0.8 V | - 0.8 V |
| W (default) | 10 m | 10 m |
| L (default) | 10 m | 10 m |
|  | 0.02 V-1 | 0.02 V-1 |

In Spice il parametro di transconduttanza K viene calcolato come:

K=12KpWL

dove Kp=∙Cox  e W ed L sono modificabili rispetto ai valori di default facendo doppio click sul dispositivo.

1 Caratteristiche id-vds del transistore NMOSEN

- Ricavare la caratteristica tensione-corrente del Mosfet di figura  per VGS=3V e facendo variare la VDS tra 0 e 10V.

- Attraverso la funzione Nested Sweep far variare la tensione VGS in un opportuno intervallo per ottenere la famiglia di caratteristiche al variare della tensione di gate.

2 Circuito di polarizzazione

- Per il circuito di figura, dimensionare i componenti in modo da ottenere come punto di lavoro ID=0.5mA, VD=6V.

- Calcolare i potenziali dei nodi di Gate e Source, i parametri differenziali del modello equivalente del transistore e l’ampiezza massima del segnale applicabile in ingresso che verifichi la condizione di piccolo segnale.

- Simulare il circuito per verificare la correttezza delle scelte fatte. Ricordate che, dovendo visualizzare delle grandezze statiche, non occorre un grafico ma basta utilizzare i pulsanti in figura.

N.B. I risultati della analisi statica effettuata con Spice vengono riportati nel file di uscita del circuito che si apre con il comando Examine Output del menù Analysis. Qui trovate tutte le informazioni che riguardano il circuito, il modello Pspice del transistore adoperato, ma soprattutto il punto di lavoro ed i parametri differenziali del circuito calcolati in maniera esatta.

3 Amplificatore a Source Comune

Il circuito statico viene adoperato per realizzare l’amplificatore a source comune di figura.

- Scegliendo opportunamente l’ampiezza del segnale di ingresso Vi, effettuare una simulazione ac e tracciare il diagramma di Bode dell’amplificazione. Determinare il guadagno di tensione alle medie frequenze.

- Confrontare il risultato ottenuto con  Spice quello che viene fuori dall’analisi manuale del circuito.

N.B. Una volta ottenuto il diagramma di Bode, possiamo osservare come l’amplificazione si mantenga costante su alcune decadi di frequenza, determinando il campo delle “medie frequenze”. In prossimità del limite inferiore (circa 1kHz) si comincia a vedere l'effetto della limitazione in bassa frequenza dovuta alla presenza delle capacità CG, CD e CS.  Al crescere frequenza (intorno ai 100MHZ) l'amplificazione diminuisce in conseguenza del fatto che cominciano ad avere effetto  le capacità interne del dispositivo.

4  Uso di Spice la determinazione le impedenze di ingresso e di uscita.

La regola generale per determinare l'impedenza fra due punti di un circuito è la seguente:

- Spegnere i generatori di segnale indipendenti

- Applicare un generatore di tensione ideale di prova (ossia con resistenza interna nulla) fra i due punti tra cui si vuole trovare l'impedenza stando attenti a non alterare il funzionamento statico del circuito (quindi eventualmente interporre un condensatore)

- Eseguire la simulazione e ricavare il rapporto fra tensione e corrente ai capi del generatore di prova.

Per quanto riguarda l’impedenza di ingresso l’operazione è banale in quanto il generatore Vi si trova già applicato fra i punti che ci interessano. L’unica cosa che dobbiamo fare è cortocircuitare la resistenza interna del generatore (che deve essere ideale) e calcolare il rapporto tra tensione e corrente.

N.B. Il rapporto tra la tensione e la corrente del generatore è anch’esso funzione della frequenza e quindi fornisce l’impedenza di ingresso del circuito. Il valore che l’impedenza assume nel campo delle medie frequenze rappresenta la resistenza di ingresso.

- Determinare la resistenza di ingresso del circuito e confrontare il risultato con quello ottenuto dall’analisi manuale.

Per determinare l'impedenza di uscita, il circuito va  modificato come segue:

Sull'uscita al posto del carico è stato inserito un generatore di tensione Vx (la presenza di CD impedisce che esso modifichi il punto di lavoro del circuito), ed è stato posto a zero il segnale di ingresso.

- Valutare la resistenza di uscita del circuito e confrontare i risultati con quelli previsti dall’analisi teorica.

5  Polarizzazione tramite specchio di corrente.

- Dimensionare la RREF dello specchio di corrente di figura in modo che esso fornisca una corrente I=0.5mA. Il circuito utilizza una doppia alimentazione dello stesso valore di quella che alimenta l’amplificatore VDD=VSS=10V e due transistori NMOSEN identici.

I

- Simulare lo specchio di corrente per verificare il dimensionamento fatto. N.B:  Per simulare il solo specchio di corrente occorre chiudere il circuito su un carico, ad esempio su di un resistore dello stesso valore di quello Rref trovato.

- Nel circuito dell’amplificatore, sostituire al posto del generatore di corrente costante lo specchio di corrente realizzato e verificarne il funzionamento.